SISTEMUL HIDROTEHNIC VĂLENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI VĂLENII DE MUNTE

Str. Bratocea, nr.21, Vălenii de Munte, Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942

Laborator înregistra la Ministerul Sănătății Publice pentru monitorizarea calității apei potabile

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE NR. 634

RAPORT DE ÎNCERCARE NR.:  620    / DATA: 07.08.2023

BENEFICIAR- S.T.A. VĂLENII DE MUNTE – monitorizare operațională

PROBA DE ANALIZAT- apă potabilă

Prelevare:

- punct de prelevare – ieșire STA Vălenii de Munte

- metoda de prelevare - SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

- prelevatorul – LABORATOR C.A. VĂENII DE MUNTE

Data prelevării  probei: 07.08.2023

Data executării analizei: 07.08.2023 – 10.08.2023

REZULTATE:

| Nr. crt. | Denumirea analizei |  | Unitate de măsură | Standard | Limite admise cf. ORDONANȚA 7/2023 | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbiditate |  | UNT | SR EN ISO 7027-1/2016 | 0.3 UNT ptr. 95% probe; niciunna care sa depășească 1UNT | 0,148 |
| 2. | Aluminiu |  | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 60 |
| 3. | Amoniu |  | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,5 | <LQ/0 |
| 4. | Clor rezidual | liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018 | ≥ 0.10÷≤ 0.50 în rețeaua de distribuție | 0,65 |
|  |  | total | mg/l |  |  | 0,70 |
| 5. | Cloruri |  | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 22,68 |
| 6. | Conductivitate |  | μS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 390 |
| 7. | Culoare |  | m-1 | SR ISO 7887/2012 | acceptabilă ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabilă ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 8. | Duritate |  | grade germane | SR ISO 6059/2008 | minim 5 | 8,30 |
| 9. | Fier |  | µg/l | SR ISO 6332/1996-C91/2006 | 200 | 73 |
| 10. | Gust TFN |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 11. | Indice de permanganat |  | mg O2/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | 0,67 |
| 12*. | Mangan |  | µg/l | SR ISO 6333/1996 | 50 | 5 |
| 13. | Miros TON |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 14. | Nitrați |  | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 3,08 |
| 15. | Nitriți |  | mg/l | SR EN 26777/2002 | 0.1 | <LQ/0 |
| 16. | N formulă |  | mg/l | ORDONANȚA 7/2023 | [nitrat] [nitrit] _________ + _________ ≤ 1 50 3 | 0,061 |
| 17. | pH |  | unități pH | SR ISO 10523/2012 | ≥ 6.5 ÷ ≤ 9.5 | 7,76 |
| 18*. | Sodiu |  | mg/l | Metoda electrochimică | 200 | 14,8 |
| 19. | Sulfați |  | mg/l | STAS 3069/1987 | 250 | 31,92 |
| 20. | Număr de colonii la 22ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | fără modificări anormale | 0 |
| 21. | Număr de colonii la 37ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | făăa modificări anormale | 0 |
| 22. | Bacterii coliforme totale |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 23. | Escherichia coli |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 24. | Enterococi |  | numar/100ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 | 0 |
| 25. | Clostridium perfringens |  | numar/100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | 0 |

*Aceste activități nu sunt cuprinse în Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat.

OBSERVAȚII: LQ = limita de cuantificare:

LQ AMONIU = 0.038 mg/l; LQ NITRAȚI = 2.0 mg/l; LQ NITRIȚI = 0.019 mg/l.

Inginer chimist:                                Biolog:                                                         Șef laborator:

MATACHE                                          ANGHEL                                                           MATACHE

GIANINA                                             IRINA                                                              GIANINA

Acest raport de încercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..

Acest raport de încercare se referă numai la proba de apă specificată.

Fără aprobarea scrisă a emitentului se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare.

RAPORT DE ÎNCERCARE NR:  620  / DATA: 07.08.2023