SISTEMUL HIDROTEHNIC VĂLENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI VĂLENII DE MUNTE

Str. Bratocea, nr.21, Vălenii de Munte, Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății Publice pentru monitorizarea calității apei potabile

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE NR. 634

# RAPORT DE ÎNCERCARE NR.:   767   / DATA: 25.09.2023

# BENEFICIAR- S.T.A. VĂLENII DE MUNTE – monitorizare operațională

PROBA DE ANALIZAT- apă potabilă

Prelevare:

- punct de prelevare – IEȘIRE STA VĂLENII DE MUNTE

- metoda de prelevare - SR ISO 5667-1/2023, SR ISO 5667-3/2018, SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

- prelevatorul – LABORATOR C.A. VĂENII DE MUNTE

Data prelevării  probei: 25.09.2023

Data executării analizei: 25.09.2023 – 28.09.2023

REZULTATE:

| Nr. crt. | Denumirea analizei |  | Unitate de măsură | Standard | Limite admise cf. ORDONANȚA 7/2023 | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbiditate |  | UNT | SR EN ISO 7027-1/2016 | 0.3 UNT ptr. 95% probe; niciunna care sa depășească 1UNT | 0.220 |
| 2. | Aluminiu |  | µg/l | SR ISO 10566/2001 | 200 | 84 |
| 3. | Amoniu |  | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 0,5 | <LQ 0 |
| 4. | Clor rezidual | liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018 | ≥ 0.10÷≤ 0.50 în rețeaua de distribuție | 0.68 |
|  |  | total | mg/l |  |  | 0.73 |
| 5. | Cloruri |  | mg/l | SR ISO 9297/2001 | 250 | 24.81 |
| 6. | Conductivitate |  | μS/cm | SR EN 27888/1997 | 2500 | 414 |
| 7. | Culoare |  | mg/l Pt | SR ISO 7887/2012 Metoda C | acceptabilă ptr. consumatori și fără modificări anormale | <2 |
| 8. | Duritate totală |  | grade germane | SR ISO 6059/2008 | minim 5 | 9.64 |
| 9. | Fier |  | µg/l | SR ISO 6332/1996-C91/2006 | 200 | 67 |
| 10. | Gust TFN |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 11. | Indice de permanganat |  | mg O2/l | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | 0.66 |
| 12*. | Mangan |  | µg/l | SR ISO 6333/1996 | 50 | 14 |
| 13. | Miros TON |  |  | SR EN 1622/2007 | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale | acceptabil ptr. consumatori și fără modificări anormale |
| 14. | Nitrați |  | mg/l | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | 3.52 |
| 15. | Nitriți |  | mg/l | SR EN 26777/2002 | 0.1 | <LQ 0 |
| 16. | N formulă |  | mg/l | ORDONANȚA 7/2023 | [nitrat] [nitrit] _________ + _________ ≤ 1 50 3 | 0.070 |
| 17. | pH |  | unități pH | SR ISO 10523/2012 | ≥ 6.5 ÷ ≤ 9.5 | 7.85 |
| 18*. | Sodiu |  | mg/l | Metoda HACH – ISENa 381 | 200 | 17.9 |
| 19. | Sulfați |  | mg/l | STAS 3069/1987 Metoda volumetrică | 250 | 42.90 |
| 20. | Număr de colonii la 22ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | fără modificări anormale | 0 |
| 21. | Număr de colonii la 37ºC |  | UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 | făăa modificări anormale | 0 |
| 22. | Bacterii coliforme totale |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 23. | Escherichia coli |  | numar/100ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 | 0 | 0 |
| 24. | Enterococi |  | numar/100ml | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 | 0 |
| 25. | Clostridium perfringens |  | numar/100ml | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | 0 |

## *Aceste activități nu sunt cuprinse în Lista parametrilor pentru care laboratorul este înregistrat.

## OBSERVAȚII: LQ = limita de cuantificare:

LQ AMONIU = 0.030 mg/l; LQ NITRIȚI = 0.019 mg/l.

Inginer chimist:                                Biolog:                                                         Șef laborator:

MATACHE                                          ANGHEL                                                           MATACHE

GIANINA                                             IRINA                                                              GIANINA

Acest raport de încercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..

Acest raport de încercare se referă numai la proba de apă specificată.

Fără aprobarea scrisă a emitentului se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare.

RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 767 / DATA: 25.09.2023